import RPi.GPIO as GPIO

import time

#GPIO Mode (BOARD / BCM)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

#set GPIO Pins

GPIO_TRIG = 23

GPIO_ECHO = 24

#set GPIO direction (IN / OUT)

GPIO.setup(GPIO_TRIG, GPIO.OUT)

GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN)

def distance():

# set Trigger to HIGH

GPIO.output(GPIO_TRIG, True)

# set Trigger to LOW after 0.01ms

time.sleep(0.00001)

GPIO.output(GPIO_TRIG, False)

StartTime = time.time()

StopTime = time.time()

# save StartTime

while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:

StartTime = time.time()

# save time of arrival

while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1:

StopTime = time.time()

# time difference between start and arrival

TimeElapsed = StopTime - StartTime

# multiply by sonic speed (34300 cm/s)

# and divide by 2, because there and back

distance = (TimeElapsed * 34300) / 2

return distance

try:

while True:

dist = distance()

print ("Measured Distance = %.1f cm" % dist)

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

GPIO.cleanup()